Aruzhan Bissimbayeva

ADA-2403

Practice 8

Контрольные вопросы:

1. Какие преимущества предоставляют гибридные вычисления?

Ответ: Гибридные вычисления предоставляют значительные преимущества за счет синергии различных архитектур, позволяя использовать сильные стороны как центрального (CPU), так и графического процессоров (GPU) в рамках одной системы. CPU, обладая сложной логикой управления и быстрой кэш-памятью, идеально подходит для задач с последовательным выполнением, сложными ветвлениями и зависимостями по данным, таких как работа операционных систем, компиляция кода или управление базами данных. В противовес этому, GPU ориентирован на массовый параллелизм (архитектура SIMT - Single Instruction, Multiple Threads), что делает его незаменимым для вычислительно емких задач с однотипными операциями над большими массивами данных. Типичным примером эффективного разделения ролей является современная компьютерная игра или физическая симуляция: CPU берет на себя логику поведения объектов и обработку пользовательского ввода, в то время как GPU одновременно вычисляет освещение и положение миллионов пикселей или частиц.

2. Как минимизировать накладные расходы при передаче данных между CPU и GPU?

Ответ: Одной из критических проблем гибридных систем являются накладные расходы при передаче данных между оперативной памятью хоста и видеопамятью по шине PCIe. Для минимизации этих задержек применяются стратегии пакетной передачи данных, использование закрепленной (pinned/page-locked) памяти, которая исключает лишнее копирование в системном стеке, и асинхронный обмен данными. Асинхронность позволяет совмещать выполнение вычислений на GPU с передачей следующей порции данных, реализуя конвейерную обработку. Например, в задачах обработки видеопотока программа может передавать кадр N+1 на устройство в то время, как GPU еще обрабатывает кадр N, что практически нивелирует время простоя шины данных.

3. Какие задачи лучше выполнять на CPU, а какие — на GPU?

Ответ: Выбор вычислительного устройства напрямую зависит от характера алгоритма и структуры данных. CPU лучше всего справляется с задачами, требующими сложной логики управления, последовательного принятия решений и частого обращения к различным областям памяти. Это задачи с множеством условий «если-то», такие как алгоритмы поиска на графах, работа с файловыми системами или интерпретация скриптовых языков. GPU, напротив, предназначен для массово-параллельных задач, где одна и та же математическая операция применяется к миллионам независимых элементов. Примером здесь служит обучение нейронных сетей или криптографические вычисления: если задачу можно разбить на тысячи мелких, одинаковых и независимых подзадач, она покажет многократный прирост скорости на GPU.

4. Как можно улучшить производительность гибридного приложения?

Ответ: Оптимизация производительности гибридного приложения требует комплексного подхода к балансировке нагрузки и управлению ресурсами. Основным резервом улучшения является минимизация обращений к глобальной памяти видеокарты за счет использования сверхбыстрой разделяемой (Shared) памяти внутри вычислительных блоков. Также необходимо стремиться к максимальному заполнению (occupancy) ядер GPU, чтобы планировщик мог переключаться между потоками и скрывать задержки чтения из памяти. На уровне архитектуры приложения важно достичь параллелизма между хостом и устройством: например, в научных симуляциях CPU может выполнять предварительную обработку данных и визуализацию интерфейса, в то время как GPU занят тяжелыми математическими расчетами. Использование профилировщиков (таких как NVIDIA Nsight или встроенные инструменты OpenCL) позволяет выявить «пузыри» простоя, когда одно устройство ожидает другое, и скорректировать алгоритм для их устранения.